INFORME DE ENTREGA 28 de noviembre de 2024

Servicios para la mejora de los fondos de la fototeca del Ayuntamiento de Madrid. Vuelo de Gran Formato 1945-1950 5 ftg E:5.000 Número expediente: 511/2024/21920

INNOVILAND SOLUTIONS, SL CIF B-66300161 Tel: 938 770 485; Fax: 932 935 729; M: 609 716 565 Calle Pau Miralda 33A; Polígono Industrial Bufalvent; 08243 Manresa (Barcelona) Dirección de Correo-e: queralt.soler@innoviland.com

- Índice

Índice	2

1.	Introducción	3

2.	Georeferenciación	3

2.1.	Georeferenciación	3

3.	Equilibrado radiométrico	7

4.	Ámbitos incluidos de Control de calidad mediante norma UNE-ISO-2559	8

4.1.	Zonas incluidas en el control de calidad.	8

5.	Relación material entregado vuelo 1945-1950 5 Fotoplanos E:5.000	9

Introducción

El objetivo de este informe es presentar el resultado de la entrega correspondiente al vuelo de Gran Formato 1945-1950 de 5 fotoplanos E1:5.000. Esta entrega, se realiza formalmente en noviembre de 2024.

Cabe destacar que en estos Vuelos de gran formato la información original recibida no son fotogramas sino fotoplanos, con lo cual no se realiza una ortorectificación sino un ajuste geométrico por transformaciones polinomiales.

Georeferenciación

El proceso técnico que describe estas operaciones es conocido como georreferenciación o rectificación geométrica por transformaciones polinomiales. Dentro de este campo, se suelen utilizar técnicas de transformaciones afines, transformaciones polinomiales de diferentes grados y, en algunos casos, interpolación para corregir distorsiones y adaptar las imágenes al sistema de coordenadas geográficas deseado.

Herramientas específicas:

- Transformaciones afines: Permiten escalado, rotación, traslación y deformación en una forma lineal.

- Transformaciones polinomiales: Usan funciones polinomiales de grados más altos para modelar deformaciones más complejas.

- Interpolación: Se utiliza para reasignar los valores de píxeles durante las transformaciones.

  - Georeferenciación

Se han tomado puntos de apoyo distribuidos sobre la superficie, identificando puntos comunes entre el vuelo de 1945-1950 y la ortofoto verdadera de Madrid con GSD 10cm/px de 2023.

El total de fotoplanos utilizados en esta fase del proyecto es de 5 y el total de puntos de apoyo identificados para garantizar un buen posicionamiento de la pseudortofoto final ha sido de 82. La distribución se puede observar en el siguiente mapa:

Mapa de distribución de los puntos de apoyo

El error medio cuadrático resultante del ajuste del bloque en planimetría es de: 3,67m.

No obstante, al tratarse de fotoplanos con su error propio, más el error que pudieran contener en su día los fotogramas que componen el fotoplano, más el error que pudiera haber en la georeferenciación actual, es posible encontrar dentro del área de calidad garantizada algunos errores puntuales que alcanzan los 10 metros.

En base a esta realidad heredada, no se debe considerar error todo desplazamiento inferior a los 10 metros.

Muestra de case entre pseudortofoto obtenida del vuelo de 1945-1950 y la ortofoto de 2023:

Conforme más antiguo es el vuelo, más zonas pueden parecer que no ajustan con la actual, aunque coincide perfectamente. Ello es debido a que las infraestructuras y los usos del suelo han cambiado notablemente con el paso de los años. Por ejemplo, calle Alcalá / M-30:

Equilibrado radiométrico

Los fotoplanos del vuelo de 1945-1950 no presentan grandes diferencias de iluminación importantes con zonas claras y oscuras en un mismo fotoplano ni entre los diferentes fotoplanos que forman parte del proyecto.

Por este motivo, no ha sido necesario realizar un equilibrado radiométrico para cada uno de los fotoplanos siendo este necesario solo una vez generada la pseudortofoto.

El resultado final es el siguiente:

Ámbitos incluidos de Control de calidad mediante norma UNE-ISO-2559

  - Zonas incluidas en el control de calidad.

En la entrega existe el archivo “ACC_AD_shp_1945-1950.shp” indicando estas zonas. Zona con ámbito de inclusión.

Relación material entregado vuelo 1945-1950 5 Fotoplanos E:5.000

El material se entrega según la nomenclatura de carpetas y ficheros del PNOA.

La relación del material entregado se detalla en el fichero “GR_list_1945-1950.txt”